《北京市绿色能源新技术新产品首应用目录(2025年版)》 （征求意见稿）

| 序号 | 装备名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氢气压缩机 | 充装： 最大排气压力≥30MPa， 最大容积流量≥1200Nm3/h |
|  |  | 加注： 最大排气压力≥45MPa， 最大排量≥500Nm3/h@12.5MPa |
| 2 | 清洁氢制备装备 | 碱性电解水制氢： 额定产氢量≥1000Nm3/h， 系统能耗≤5.0kWh/Nm3 H2 |
|  |  | 质子交换膜电解水制氢： 额定产氢量≥200Nm3/h， 系统能耗≤4.7kWh/Nm3 H2， 功率可调范围≥5%-150% |
|  |  | 固体氧化物电解水制氢： 电堆功率≥5kW， 系统能耗≤4.2kWh/Nm3 H2， 连续运行时间≥1000h， 衰减率≤3% |
|  |  | 阴离子交换膜电解水制氢： 电流密度≥1A/cm2, 能耗≤5kWh/Nm3， 寿命≥10000h |
|  |  | 光催化制氢： 太阳光谱利用范围200nm-800nm， 每立方米反应器制氢速率≥10Nm3/h |
| 3 | 固态储供氢装备（系统） | 储氢密度>1.8wt%， 工作压力≤3MPa， 放氢压力≥0.3MPa， 循环充放氢1000次， 容量保持率≥90%， 稳定吸氢速率≥1.5kg/min， 稳定供氢速率≥1kg/min |
| 4 | 氢燃机 | 氢燃气轮机： 额定电功率≥200kW， 热效率≥45% |
|  |  | 氢内燃机： 额定功率≥100kW， 热效率≥40% |
| 5 | 高温燃料电池 | 高温膜燃料电池： 系统功率≥3.5kW， 发电效率≥40%， 寿命≥10000h |
|  |  | 固体氧化物燃料电池： 系统功率≥10kW， 电堆功率≥2kW， 发电效率≥50%， 寿命≥10000h |
| 6 | 液氢装备 | 氢液化装备： 液化能力≥1.5吨/天， 系统能耗≤15kWh/kg H2 |
| 7 | 大功率飞轮储能系统 | 单机输出功率≥100kW， 单机输出能量≥30MJ |
| 8 | 压缩空气储能系统 | 额定功率≥300MW， 额定效率≥70%， 变工况运行范围：40%～110%， 启动时间≤8min（冷态启动至并网） 非补燃式 |
| 9 | 钠离子电池储能系统 | 额定能量≥1MWh， 额定能量效率≥85%， 循环寿命≥3000次 |
| 10 | 液流电池储能装备（系统） | 全钒液流电池电堆： 额定功率≥85kW， 能量效率≥83% |
|  |  | 铁铬液流电池电堆： 额定功率＞30kW， 能量效率≥80% |
|  |  | 锌铁液流电池电堆： 额定功率≥15kW， 能量效率≥84% |
| 11 | 固态电池 | 聚合物电池： 1.电芯平均能量密度＞120Wh/kg。 2.循环寿命＞1000次且容量保持率大于80%。 3.电芯额定容量≥30Ah。 4.通过安全性测试标准。 |
|  |  | 硫化物电池： 1.电芯平均能量密度＞320Wh/kg。 2.循环寿命＞700次且容量保持率大于80%。 3.电芯额定容量≥30Ah。 4.通过安全性测试标准。 |
|  |  | 氧化物电池： 1.电芯平均能量密度＞270Wh/kg。 2.循环寿命＞700次且容量保持率大于80%。 3.电芯额定容量≥30Ah。 4.通过安全性测试标准。 |
| 12 | 钙钛矿太阳能电池 | 单结钙钛矿太阳能电池： 1.组件效率≥22%， 2.面积≥900cm2。 通过IEC61215和ISOS-L-3（85℃）标准的稳定性测试，衰减率≤15%。 |
|  |  | 钙钛矿-晶硅叠层太阳能电池： 1.组件效率≥29%， 2.面积≥180cm2。 3.通过IEC61215和ISOS-L-3（85℃）标准的稳定性测试，衰减率≤15%。 |